Урок с использованием электронно-образовательных ресурсов ЭОР.

Урок физики. 11 класс.

Тема: Влияние искусственных и естественных электромагнитных колебаний на живые организмы

Оборудование: мультимедийный проектор, персональный компьютер с доступом в сеть Интернет

Ход урока:

I.  Организационный момент

II. Проведение самостоятельной работы

Вариант I

1. Что такое электромагнитные волны? (Распространяющееся в пространстве переменное электромагнитное поле.

( http://www.physics.ru/courses/op25part2/content/chapter2/section/paragraph6/theory.html )

2. Каковы основные положения теории электромагнитного поля Максвелла? (При всяком изменении магнитного поля возникает вихревое электромагнитное поле, у которого вектор напряженности. При всяком изменении электрического поля возникает магнитное поле, у которого вектор  распространяется в окружающем пространстве со скоростью света. )

( http://www.physics.ru/courses/op25part2/content/chapter2/section/paragraph6/theory.html )

( http://www.alhimik.ru/great/maxwell.html )

3. С какой скоростью распространяется электромагнитное взаимодействие в вакууме? (c = 3*108 м/с. )

4. Как нужно изменить расстояние между пластинами конденсатора, чтобы настроить контур на прием более длинных волн? (Уменьшить расстояние меньше ними.)

5. При каких условиях возникает электрический резонанс в колебательном контуре детекторного радиоприемника? (Период (частота) принимаемых электромагнитных волн и период (частота) собственных колебаний контура совпадают. В этом случае амплитуда вынужденных колебаний достигает наибольшего значения.)

6. Имеются ли существенные различия между условиями распростаранения радиоволн на Земле и на Луне? (Имеются, так как на Луне отсутствует ионосфера.)

7. Радиоприемник настроен в диапазоне на длину волны 300 м при емкости колебательного контура 200 мкФ. На какую длину волны будет настроен радиоприемник, если не меняя индуктивность колебательного контура, увеличить его емкость до 900 мкФ? (600 м).

8. От чего в основном зависит излучательная способность простого колебательного контура? (От частоты электромагнитных колебаний.)

9. Какие явления происходят во время радиоприема в цепи детектора? (Высокочастотные модулированные колебания преобразуются в тон звуковой частоты.)

Вариант II

1. Можно ли выбрать систему отсчета, в которой обнаружилась бы только магнитная составляющая? (Нельзя.)

2. Как изменится мощность излучения, если частоту электрического вибратора увеличить в  ? (Увеличится в 4 раза.)

3. Какие явления происходят во время радиоприема в антенне и колебательном контуре приемника? (Под действием радиоволны происходит индуцирование электрических ВЧ-колебаний.)

4. При увеличении частоты колебаний в 2 раза энергия, излучаемая открытым колебательным контуром … (увеличивается в 16 раз.)

5. Какие колебания выделяются при детектировании? (Низкой частоты.)

6. Как нужно изменить индуктивность приемного контура, чтобы настроить его на прием более коротких волн? (Уменьшить.)

7. Можно ли осуществить радиосвязь с помощью радиоволн с подводной лодки, находящейся под водой? (Нет.)

8. Чему равна длина радиоволны, создаваемой радиостанцией, работающей на частоте 1,5*106 Гц? (200м.)

9. Какое преобразование энергии происходит при работе телефона? (Электрическая преобразуется в механическую.)

III. Изучение нового материала

Электромагнитные поля сотовых телефонов

Наиболее вредными являются высокочастотные излучения сантиметрового диапазона. Облучение вызывает нагревание, что может привести к изменениям и даже повреждениям тканей организма. Дейстиве электромагнитных полей на организм  проявляется на функциональном расстройстве центральной нервной системы. Субъективные ощущения – повышенная утомляемость, сонливость или нарушение сна и т. д. При систематическом облучении наблюдаются нервно-психические заболевания, изменение кровяного давления, замедление пульса.

Внешние признаки – поредение волос, сухая кожа, жетоватого оттенка, хриплый голос.

Меры безопасности:

- не разговаривайте много по мобильному телефону;

- не подносите телефон к голове сразу же после нажатия кнопки начала набора номера. В этот момент электромагнитное излучение в несколько раз больше, чем во время разговора;

- опасайтесь находиться подолгу вблизи антенны ретранслятора провайдера;

- при выборе телефона отдайте предпочтение аппаратам с внешними антенами.

(http://www.npl-rez.ru/litra-2/opasno.htm )

Электромагнитные поля бытовые техники

Наиболее распространенным является низкочастотное (50 Гц) переменное магнитное поле. В порядке убывания опасности для здоровья человека: микроволновая печь, электроплита, телевизор, стиральная машина, холодильник, электробритва, утюг, электрочайник.  Если их поставить рядом или близко друг к другу, они создают сильное электромагнитное поле. Самое опасное место в кваритире – кухня. Обезопасить себя можно простым способом – как можно меньше времени проводить на кухне.

Покупайте маломощные приборы, не включайте несколько электробытовых приборов одновременно.

На данный момент наукой количественно не доказано прямой связи между уровнем электромагнитных полей и онкологическими и другими видами заболеваний. Однако качественно связь прослеживается: в местах, где люди подвергаются воздействию электромагнитных облучений, чаще выявляются раковые заболевания и расстройства сердечно-сосудистой и нервной системы. Искусственные электромагнитные поля вредны для всех, но особенно для беременных женщин, людей с заболеванием центральной нервной системы, гормональными нарушениями, аллергетиков.

Специалисты советуют не ставить кровать ближе 2 м к кабельным проводкам и ближе 1,5 м к холодильнику. Телевизоры излучают электромагнитное поле во всех направлениях, даже в режиме ожидания.

В России не установлено предельно допустимые уровни переменного магнитного поля частотой 50 Гц для населения, поэтому этот вид  излучения не контролируется в местах работы и жилищах.

Как установлено шведскими учёными, при повышении уровня магнитного поля от 0,1 мкТ до 0,4 мкТл риск развития лейкемии у детей возрастает в 3,6 раза.

( http://www.muslima.lv/?p=9154 )

Персональны компьютер

Многие пользователи полагают, что опасность исходит от монитора – это рентгеновское излучение. В действительности рентгеновские излучение и ультрафиолетовые, инфракрасные излучения, как правило, не превышают биологическую опасность. Главную опасность представляют электромагнитные поля. Уровень их превышает биологическую опасность. Главную опасность представляют электромагнитные поля. Уровень их превышает биологическую опасность. Чувства человека не воспринимают электромагнитные поля рассеянного диапазона и пользователь не может оценить опасность.

У пользователя, работающего за монитором 2-6 часов в сутки, нарушение центральной нервное системы происходит в  4-6 раз чаще. Даже при кратковременной работе (45 мин.) под влиянием электромагнитного излучения происходят значительные изменения гормонального состояния и изменения биотоков мозга. Особо ярко это проявляется у женщин.

Магнитные поля бытовых приборов

Безопасный уровень – 0,2 мкТл:

кофеварка – 0,12 мкТл;

фен – 0,1 мкТ;

утюг – 0,3 мкТ;

электрокамин – 0,4 мкТ;

стиральная машина – 0,4 мкТл.

IV. Подведение итогов урока

Домашнее задание:

§ 49-58